Руководство по установке, эксплуатации и запасным частям                                                 Модель: T5.5

   Модель: T5.5
[image: image1.png]


   ●5.5 т. Двухстоечный Подъемник                      
   ●Автоматическое управление рукояткой, 

     одноточечный предохранитель
[image: image15.jpg]



[image: image16.png]



[image: image17.jpg]



СОДЕРЖАНИЕ
1. Важные инструкции по технике безопасности ..........................................................................................3~6
1.1 Важные замечания

1.2 Квалификация персонала

1.3 Уведомления об опасности

1.4 Обучение

1.5 Предупреждающие знаки

1.6 Идентификация продукта

1.7 Упаковка

1.8. Транспортировка

1.9 Хранение

2. Обзор Подъемника            ...........................................................................................................5~7

2.1 Общие описания

2.2 Технические данные

2.3 Конструкция подъемника

3. Инструкция по установке         .................................................................................................. 8~14

3.1 Подготовка перед установкой

3.2 Меры предосторожности при монтаже

3.3 Установка

3.4 Элементы, подлежащие проверке после установки

4. Эксплуатация                 ....................................................................................................14~15

4.1 Меры предосторожности

4.2 Технологическая схема работы

4.3 Инструкции по эксплуатации

5. Возможные неисправности     ............................................................................................................. 16

6. Поддержка ....................................................................................................................17~18

7. Приложения ................................................................................................................................18~34

Приложение 1, Упаковочный лист

Приложение 2, общая схема

Приложение 3, План основания

Приложение 4, Гидравлическая рабочая система

Приложение 5, Схема подключения

Приложение 6, Гидравлический цилиндр и силовой агрегат
Приложение 7, отдельные чертежи подъемника
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Важные замечания
● Мы предоставляем годовую гарантию качества на всю машину, в течение которой любая проблема с качеством будет надлежащим образом решена к удовлетворению пользователя. Однако мы не несем никакой ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией, перегрузкой или неквалифицированным состоянием заземления.

● Этот двухстоечный подъемник специально разработан для подъема автомобилей с максимальной грузоподъемностью. Пользователям не разрешается использовать его для каких-либо других целей. В противном случае мы, а также наши торговые агенты, не несем никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения подъемника. Обязательно обращайте пристальное внимание на табличку с указанием грузоподъемности, прикрепленную к подъемнику, и никогда не пытайтесь поднимать автомобили, превышающие его вес.

● Внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации машины, чтобы избежать экономических потерь или несчастных случаев среди персонала в результате неправильной эксплуатации.

●Без профессиональной консультации пользователям не разрешается вносить какие-либо изменения в блок управления или любой другой механический блок.
1.2 Квалифицированный персонал
1.2.1 Только этот квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку, может управлять подъемником.

1.2.2 Электрическое подключение должно выполняться компетентным электриком.

1.2.3 Посторонние лица не допускаются в зону подъема.
1.3Уведомления об опасности
1.3.1 Не устанавливайте подъемник ни на какое асфальтовое покрытие. Толщина бетона должна соответствовать предъявляемым требованиям.

1.3.2 Перед началом эксплуатации подъемника прочтите и поймите все предупреждения по технике безопасности.

1.3.3 Подъемник, если он не сконструирован специально по желанию заказчика, не предназначен для использования на открытом воздухе.

1.3.4 Держите руки и ноги подальше от любых движущихся частей. При опускании держите ноги подальше от подъемника.

1.3.5 Только квалифицированные люди, прошедшие надлежащую подготовку, могут управлять подъемником.

1.3.6 Не надевайте неподходящую одежду, такую как просторная одежда с воланами, шины и т.д., Которая может зацепиться за движущиеся части подъемника.

1.3.7 Во избежание непредвиденных инцидентов прилегающие к подъемнику зоны должны быть опрятными и ни о чем не заботиться.

1.3.8 Подъемник просто сконструирован для подъема всего кузова транспортного средства с максимальным весом в пределах грузоподъемности.

1.3.9 Всегда проверяйте, чтобы предохранительные защелки были защелкнуты, прежде чем предпринимать какие-либо попытки работать вблизи транспортного средства или под ним.

1.3.10 Убедитесь в том, что подъемные площадки установлены в положения, рекомендованные производителями транспортных средств, и при постепенном подъеме транспортного средства на желаемую высоту операторы должны быть уверены, что транспортное средство не наклонится, не перевернется и не соскользнет в процессе подъема.

1.3.11 В всегда проверяйте детали подъемника, чтобы убедиться в маневренности движущихся частей и эффективности синхронизации. Обеспечьте регулярное техническое обслуживание, и если произойдет что-либо ненормальное, немедленно прекратите использование подъемника и обратитесь за помощью к нашим дилерам.

1.3.12 Опустите подъемник в самое нижнее положение и не забудьте отключить источник питания по окончании использования.

1.3.13 Не модифицируйте какие-либо части подъемника без рекомендации производителя.

1.3.14 Если подъемник будет использоваться в течение длительного времени, пользователи должны:

a. Отключите источник питания;

b. Опорожните масляный бак;

c. Смажьте движущиеся части гидравлическим маслом.
1.4 Обучение
Только квалифицированные люди, прошедшие надлежащую подготовку, могут управлять подъемником. Мы вполне готовы обеспечить профессиональное обучение пользователей, когда это необходимо.
Внимание: В целях защиты окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте вышедшее из употребления масло надлежащим образом.
1.5 Предупреждающие знаки

Все предупреждающие знаки, прикрепленные к машине, предназначены для того, чтобы привлечь внимание пользователя к безопасной эксплуатации. Этикетки необходимо содержать в чистоте, и их необходимо заменять, если они износились или упали. Внимательно прочтите пояснения к этикеткам и постарайтесь их запомнить.
[image: image18.emf][image: image19.jpg]



[image: image20.png]yo

i

Drilling Cleaning Expansion Fixing



[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]/
Ve




[image: image23.jpg]AT





[image: image24.jpg]\}




[image: image25.png]


[image: image26.png]



1.6 Идентификация продукта
        Вы можете проверить идентификационные данные машины в соответствии с заводской табличкой приведенной ниже:
	Модель：                                
Грузоподемность：                        
Вольтаж：                                
Мощьность：                             
Дата выпуска：                           
Серийный №:                           


1.7 Упаковка
Наше оборудование состоит из комплектного подъемника и гидравлической силовой установки.

Вес упаковки: 810 кг, размер упаковки следующий:
[image: image42.png]



1.8 Транспортировка
[image: image27.png]


- Пожалуйста, используйте грузовики, краны или вилочные погрузчики грузоподъемностью более 3,0 тонн для погрузки, разгрузки или перемещения оборудования. Чтобы предотвратить падение груза, второй человек должен всегда наблюдать за грузом во время операции подъема, чтобы избежать несчастных случаев;
-По прибытии товара, пожалуйста, убедитесь, что все товары, указанные в накладных, включены в комплект поставки. Проверьте, находится ли товар в хорошем состоянии, чтобы предотвратить повреждение и потерю во время транспортировки. В случае отсутствия деталей, дефектов или повреждений при транспортировке работники должны осмотреть поврежденные картонные коробки в соответствии с "Упаковочным листом", чтобы убедиться в состоянии поврежденного товара и отсутствующих деталей, также необходимо немедленно проинформировать ответственное лицо или перевозчика.
[image: image28.png]



- Подъемник- это тяжелый груз! Не принимайте во внимание погрузку и разгрузку рабочей силы. Во время погрузки и разгрузки с товаром необходимо обращаться так, как показано на рисунке. Работники должны учитывать размер упаковки, вес, центр тяжести и уязвимые части товара, чтобы обеспечить безопасный подъем и транспортировку.
[image: image29.png]



[image: image30.jpg]AN@ i/ \\\\\@ ;





	Погрузка краном 
	Погрузка погрузчиком


1.9 Хранение 
- Оборудование должно храниться в крытом складе, наружное хранилище должно быть водонепроницаемым.

-Используйте контейнеровоз в процессе транспортировки, используйте контейнерное хранилище при отправке.

- Во время транспортировки блок управления следует располагать перпендикулярно и не допускать выдавливания блока управления. другими грузами Консоль во время транспортировки должна располагаться вертикально, а другие грузы не должны сдавливать консоль.

- Температура окружающей среды при хранении машины: - 25ºC -- 55ºC
ОБЗОР ПОДЪЕМНИКА
2.1 Общие описания
Этот двухстоечный подъемник состоит из стоек, кареток, подъемных рычагов, цилиндров, силового агрегата и т.д. Когда силовой агрегат включен, шестеренчатый насос работает и подает гидравлическое масло в масляные цилиндры и толкает вверх его поршень. Поршень приводит в движение цепь, поднимающую каретку и подъемные рычаги. Во время процесса подъема предохранительная защелка автоматически и прочно защелкивается с помощью блока предохранительных зубьев в стойках. Таким образом, в случае выхода из строя гидравлической системы опускания не произойдет.
 Компактная конструкция.
 Система отпирания скользящей пластины с автоматическим управлением рукояткой и одноточечным предохранителем.
 Симметричная конструкция рычагов с 3-ступенчатыми рычагами и 2-ступенчатыми рычагами.
Оснащен новым подъемным рычагом для бесшовных труб из высокопрочной легированной стали.
 Подъемные площадки винтового типа с удлинительными адаптерами 115-155 мм для стандартной конфигурации.
Описание системы безопасности:
[image: image2.jpg]Nl





2.2 Технические данные
	Модель
	Грузоподъемность
	Время подъема
	Высота подъема 
	Общая высота
	Общая ширина
	Ширина между posts
	Напряжение
	Мощность

	 T5.5
	5500kg
	≤55s
	2018mm
	2826mm
	3670mm
	3000mm
	380V,3Ph,50Hz
	2.2KW


[image: image31.png]


2.3 Конструкция подъемника  
[image: image32.png]A CAUTION || ACAUTION

MoAbeMHUK MoXeT Y6epuTech B OTCYTCTBMM
MCNO/b30BaTCA TOLKO TIOCOPOHHMX Ha NJIoLaAKe BO
06y4eHHbIM NepcoHaiom BCpems paboTbl NoAbeMHNKa





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
3.1 Подготовка перед установкой

3.1.1 Необходимые инструменты и оборудование

 Соответствующее подъемное оборудование

 10 л противоабразивного гидравлического масла.

 Ударная дрель со сверлом диаметром 3/4 дюйма.
 Мел и рулетка, магнитная насадка, 8 метров Ф15 Трубка для измерения уровня.
 Торцевые и открытые ключи, набор внутренних шестигранных ключей, крестообразные и прямые отвертки.
 Молоток, 4 фунта, плоскогубцы с острым концом, торцевые ключи 17, 19, 22.
3.1.2 Наземные условия
[image: image33.png]0 0

A A

A A

00

Menonuayiire Tonsko Beerga ucnonsyiite noAcTaskn 8o

PEKOMEHAOBaHHbIE NpoH3BoAUTEnEM BPeMS CHATIS WM YCTaHOBKH TAKENBIX
asTomo6uns mecta s nogvema. [ —




Подъемник должен быть установлен на гладком и прочном бетонном основании с прочностью более 3000 фунтов на квадратный дюйм, допуском на плоскостность менее 5 мм и минимальной толщиной 300 мм. Кроме того, недавно построенное бетонное основание должно пройти отверждение и армирование более 20 дней.
3.1.3 Список для проверки деталей ---Приложение 1 (Упаковочный лист)

Разверните упаковку и проверьте, не пропущены ли какие-либо детали в соответствии с приложением 1. Обратитесь к продавцу в случае отсутствия каких-либо деталей, если вы не сообщите нам об отсутствии деталей и в дальнейшем будете настаивать на гарантии из-за отсутствия некоторых деталей, производитель, а также наши дилеры не будут нести за это никакой ответственности, и возьмут плату за любые запчасти, которые впоследствии потребуются покупателю.

3.2 Меры предосторожности при монтаже

3.2.1 Убедитесь, что две стойки стоят параллельно и вертикально по отношению к земле. Без наклона.

3.2.2 Соединения масляного шланга и стального троса должны быть надежно соединены во избежание ослабления стального троса и протечек масляного шланга.

3.2.3 Все болты должны быть надежно затянуты.

3.2.4 Не ставьте транспортное средство на подъемник во время пробного запуска.
3.3 Установка
Шаг 1: Снимите упаковку, достаньте картонную коробку для принадлежностей и защитную пластину. Обязательно внимательно прочтите и поймите данное руководство, прежде чем переходить к следующему шагу;

Шаг 2: Во-первых, положите что-нибудь поддерживающее между двумя стойками или подвесьте одну из стоек с помощью крана, а затем открутите болты на упаковке.

Внимание: Пожалуйста, обратите особое внимание на то, чтобы столб не упал, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению аксессуаров, закрепленных на столбе.

Шаг 3: Когда первая стойка будет убрана, подложите что-нибудь поддерживающее под вторую стойку, а затем открутите болты на упаковке.

Шаг 4: Зафиксируйте в вертикальном положении две стойки. Установите основную колонну и вспомогательную колонну , соблюдая расстояние в 3000 мм между двумя колоннами.

1. Разверните упаковку и решите, на какой стойке будет установлен блок питания.

2. В соответствии с размерным чертежом (Приложение 2) и планом фундамента (Приложение 3) нарисуйте мелом контур опорной плиты на земле и определите положение столба.
3. Прежде чем перейти к следующему шагу, пожалуйста, дважды проверьте, выровнена ли опорная плита колонны с линией, нанесенной мелом.

Шаг 5: Установите стойки, сначала стойку со стороны электропитания, а затем другую стойку.
1. Просверлите анкерные отверстия для крепления болтов в земле с помощью электродрели. Обязательно сверлите вертикально.

2. После того как отверстия будут просверлены, тщательно удалите из них мусор и пыль и убедитесь, что столбы остаются на круге, ранее нарисованном мелом.

3. Используя прилагаемые подковообразные прокладки, закрепите основание каждой колонны по мере необходимости, пока каждая колонна не станет отвесной. Если одну колонну необходимо приподнять, чтобы она соответствовала плоскости другой колонны, следует использовать полноразмерные базовые прокладочные пластины. После регулировки с помощью прокладок затяните крепежные болты.
4. Расположите основную колонну в соответствии с линией, проведенной мелом. Установите вспомогательную колоннув соответствии с шагами 1, 2 и 3.
[image: image34.png]A CAUTION || ACAUTION

Tlpu HeobxoauMocTM uenons3ylite BcnomoratenbHble aaantepsi
YAMMHUTENM, uTobbl obecneunTs MOTYT yMEHbLIMTS

XOpowWMii KOHTaKT
rpysonoaeMHocTb





                Сверление 160mm     Очистка      Забейте анкерный болт  Закрутите гайку

Шаг 6: Подсоедините стальные тросы.
1. Поднимите каретки с обеих сторон примерно на 800 мм над землей. Тележки должны находиться на одной высоте от пола.

2. Прежде чем пытаться проложить троса, убедитесь, что механические предохранители на каждой стойке защелкнуты.

3. Перед установкой троса убедитесь, что каретка с обеих сторон находится на одинаковой высоте.

4 Установите трос в соответствии со схемой .

5. После закрепления троса отрегулируйте и убедитесь, что трос с обеих сторон натянут одинаково, о чем можно судить по звуку, издаваемому в процессе подъема. Произведите оценку и корректировку после пробного запуска.

6. Смажьте трос после фиксации. (Это обязательно) 
         [image: image3.png]



Схема подключения кабеля
Шаг 7: Установите блок питания на боковую стойку питания..
[image: image4.jpg]



1. Основная колонна; 2. Блок питания; 3. Наружный болт с шестигранной головкой M8*25; 4. Пружинная шайба M8; 5. Плоская прокладка M8
Шаг 8: Соединение масляных шлангов
1. Подсоедините масляный шланг в соответствии со следующей схемой.

2. При подсоединении масляных шлангов убедитесь, что разъем чистый.
[image: image35.png]LieHTp TAXECTH aBTO AOMKEH
HaXOAMTCA NOCEPeAVHE MEAY
pbruaramu

YXOMTe OT NoABLEMHMKa ecnn
asToMo6Wb pasBanaHcuposa





1. Вспомогательный цилиндр в сборе; 2.Главный цилиндр в сборе; 3.Масляный шланг 2350 мм; 4.Масляный шланг 3000 мм; 5.Шланг силового агрегата 250 мм;6. Винтовое соединение силового агрегата; 7.Комбинированная шайба M14; 

8. Прямое соединение силового агрегата; 9. Винтовое соединение цилиндра; 10. Прямое соединение цилиндра;

11. Силовой агрегат; 12. Фитинг цилиндра; 13. Неподвижное соединение
 Шаг 9: Сборка предохранителя
[image: image5.jpg]



1. Основная колонна в сборе; 2. Отпирающий ролик; 3.Вал отпирающего ролика; 4.Наружное стопорное кольцо￠16; 5.Фиксирующая пластина микропереключателя B; 6. Крепежная пластина микропереключателя A; 7.Микропереключатель; 8.Винт с поперечной головкой M4*25; 9. Внутренний болт с шестигранной головкой по индивидуальному заказу M5*8;10. Вал; 11. Отпирающий ролик B; 12. Разъемный штифт ￠3,2*22;13.Стойка отпирающего ролика; 14.Пружина; 15.Гайка M10; 16. Шатун
Шаг 10: Установка системы блокировки
[image: image6.jpg]



1. Трос A; 2. Трос B; 3. Трос A; 4. Соединительный стержень; 5. Отпирающий ролик; 6. Отпирающий стержень; 7.Отпирающая скользящая пластина;8. Подшипник 6203-2RS; 9. Подшипник 16100-RS
[image: image36.png]He croiite noa nogemtenkom so || He packaumsaiite Tpancnoproe
BPems NoAbEMa UAW onyckakua || CPEACTEO Ha NOABEMHMKe




 Шаг 11: Установка электрической системы
Электрическое подключение указано на принципиальной схеме, электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком.
Шаг 12: Установка кожуха системы контроля   

                [image: image7.jpg]



1. Основная колонна в сборе; 2. Отпирающий стержень; 3.Гайка M10; 4.Отпирающая ручка; 5.Защитная крышка; 

6. Наружный болт с шестигранной головкой M5*8
1. Шаг 13: Установите подъемных рычагов.
2. Снимите стопорное кольцо со штифта рычага с помощью плоскогубцев для стопорного кольца.

3. Соедините подъемный рычаг и каретку с помощью штифта рычага.

4. Поверните подъемный рычаг влево и вправо, чтобы убедиться в совместимости механизма блокировки рычага и блока блокировки каретки.

5. Установите снятое стопорное кольцо на штифт рычага.    
                               [image: image8.jpg]



1.Подъемный рычаг; 2.Штифт рычага; 3. Наружное стопорное кольцо ￠30; 4. Колонна в сборе
Шаг 14: Залейте гидравлическое масло.
Объем масляного бака составляет 10 литров. Для обеспечения нормальной работы подъемника количество масла в нем должно составлять 4/5 от общего объема бака.32# противоабразивное гидравлическое масло для зимы, 46# для лета.
Шаг 15: Подключите источник питания и выполните пробный запуск.
1.Подключите источник питания в соответствии с требованиями, указанными на прилагаемой заводской табличке.

2.Перед началом работы проверьте, включен ли предохранитель подъемника

3.Имейте в виду, что в процессе пробного запуска на подъемнике не осталось ни одного транспортного средства.

4.Проверьте, все ли соединения находятся в хорошем состоянии.
Шаг 16: Установите занавеску (опционально)
[image: image9.jpg]]

3

rlm@[‘

A R Ay sl

AN




1. Колонна для бальзама в сборе; 2. Шторка; 3. Подвесная пружина; 4. Винт с проушиной; 5.Плоская шайба M5; 

6. Пружинная шайба M5; 7.Гайка M5;8. Индивидуальный внутренний болт с шестигранной головкой M8*5
Шаг 17: Установка накладки.
[image: image37.png]AY

\\
N

He oTklovaliTe CHCTEMY He aonycxaiire nonaganna
6esonacroctn KOHEHOCTE# O MOABEMHMK




Вручную поднимите две каретки примерно на 800 мм от земли, чтобы зафиксировать их предохранительными замками, а затем поместите накладку и дробеструйную пластину между двумя опорными плитами стойки.  
1. Основная колонна; 2.Колонна для мази; 3. Накладка для масляного шланга; 4. Опорная пластина гнезда для кабеля
3.4 Элементы, подлежащие проверке после установки.
	№
	Проверьте позиции
	ДА
	НЕТ

	1
	Вертикальны ли стойки по отношению к полу?
	　
	　

	2
	Параллельны ли эти две стойки?
	　
	　

	3
	Хорошо ли подсоединен масляный шланг?
	　
	　

	4
	Хорошо ли подсоединен стальной трос?
	　
	　

	5
	Все ли подъемные рычаги хорошо закреплены?
	　
	　

	6
	Правильны ли электрические соединения?
	　
	　

	7
	Прочно ли завинчены соединения?
	　
	　

	8
	Все ли детали смазаны консистентной смазкой?
	
	


Внимание
1.Описанные выше шаги представляют собой весь процесс установки подъемной стойки на основания пола.

2. Компания стремится постоянно улучшать качество продукции, обновляя технические характеристики без предварительного уведомления.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Меры предосторожности
4.1.1 Проверьте все соединения масляных шлангов . Только при отсутствии утечки подъемник может начать работу.

4.1.2 Подъемник, если его предохранительное устройство неисправно, не должен использоваться.

4.1.3 Машина не должна поднимать или опускать автомобиль, если его центр тяжести расположен не посередине поворотных рычагов. В противном случае наша компания, а также наши дилеры не будут нести никакой ответственности за любые последствия, возникшие в результате этого.

4.1.4 Операторы и другой соответствующий персонал должны находиться в зоне безопасности во время процесса подъема и опускания.

4.1.5 Когда подъемные рычаги поднимутся на нужную высоту, немедленно выключите питание, чтобы предотвратить любые неправильные действия, совершаемые неосторожными людьми.

4.1.6 Перед началом работ под транспортным средством убедитесь, что предохранитель подъемника включен, и убедитесь, что в процессе подъема и опускания под транспортным средством нет людей.
4.2 Технологическая схема работы
[image: image38.png]_ W&RucTions | RETRverions
b

—

i Gesonackoii skenayaTaumm
HEOBXOANMO Hag/IeN@LLee Tex.
obcnymuBarme U Haasop

BHuMarenbHo npoutite
MHCTPYKUMIO




[image: image39.png]A

He Ucnonbsyiite NoBpeMAEHHbI
OALEMHUK





4.3 Инструкции по эксплуатации

[image: image40.png]NPEAYNPEXAEHUE





1. Переключатель питания;  
2. Аварийная остановка;  

3. Индикатор питания;  
4. Предохранительный замок;  

5. Ручка разблокировки;

[image: image41.jpg]M18+160 Anchor bolt

~~ 10Pcs

e 3000 [
\ Concrete 3000PST (2. Tke/mnd





Поднимите подъемник
1. Перед началом работы убедитесь, что вы прочитали и поняли руководство по эксплуатации.

2. Припаркуйте автомобиль между двумя столбами.

3. Отрегулируйте подъемные рычаги до тех пор, пока они не достигнут опорных положений транспортного средства, и убедитесь, что сила тяжести транспортного средства находится в центре четырех подъемных рычагов.

4. Подключите источник питания в соответствии с требованиями, указанными на прилагаемой заводской табличке, и включите его.

5. Осторожно нажмите кнопку "Разблокировать ручку" 5, чтобы поднять подъемник до тех пор, пока подушечки подъемных рычагов не коснутся опорного положения транспортного средства.

6. Продолжайте нажимать кнопку "Разблокировать ручку" 5, чтобы поднять автомобиль, немного приподняв его над землей, и еще раз проверьте его устойчивость.

7. Продолжайте нажимать кнопку 5 "Ручка разблокировки", поднимите автомобиль на нужную высоту, проверьте, безопасно это или нет, нажмите кнопку 4 “Блокировка безопасности”, чтобы включить блокировку безопасности, выключите питание, а затем выполните техническое обслуживание или ремонт снизу.
Опускание подъемника
1.  Нажмите вверх на кнопку "Разблокировать ручку" 5, чтобы зубцы предохранителя вышли из включенного состояния.

2. Нажмите кнопку 5 "Разблокировать ручку", тем временем подъемные рычаги автоматически поднимутся вверх примерно на 5 см, что разблокирует предохранитель. Лифт опускается.

3. После того как подъемные рычаги опустятся в самое нижнее положение, вытащите их из-под автомобиля и устраните все препятствия.
4. Отгоните автомобиль подальше.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ВНИМАНИЕ: Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы предложим наши услуги при первой же возможности. Кстати, о проблемах можно было бы судить и решать их гораздо быстрее, если бы можно было предоставить больше деталей или фотографий.
	Неполадки
	Причина
	Решение

	Не нормальный шум
	На внутренней поверхности стоек имеется истирание.
	Смажьте жиром внутреннюю поверхность столба.

	
	Мусор на почте.
	Уберите мусор

	Двигатель не работает и не поднимается
	Проводное соединение ослаблено.
	Проверьте и установите хорошее соединение.

	
	Двигатель перегорел.
	Замените его.

	
	Поврежден концевой выключатель или ослаблено проводное соединение.
	Подсоедините его, отрегулируйте или замените концевой выключатель.

	Двигатель работает, но не поднимает
	Двигатель работает в обратном направлении.
	Проверьте проводное соединение.

	
	Перепускной клапан ослаблен или заклинен.
	Очистите или отрегулируйте его.

	
	Поврежден шестеренчатый насос.
	Замените его.

	
	Уровень масла слишком низкий.
	Добавьте масло.

	
	Масляный шланг ослаб или отвалился.
	Затяните его.

	
	Амортизационный клапан ослаб или заклинился.
	Очистите или отрегулируйте его.

	Рычаги медленно опускаются после подъема
	Масляный шланг протекает.
	Проверьте или замените его.

	
	Масляный цилиндр не затянут.
	Замените уплотнитель.

	
	Единственный клапан протекает.
	Очистите или замените его.

	
	Электромагнитный клапан не работает должным образом.
	Очистите или замените его.

	
	Стальной трос ослаблен или натянут не с одинаковой плотностью
	Проверьте и отрегулируйте герметичность.

	Подъем слишком медленный
	Масляный фильтр заклинило.
	Очистите или замените его.

	
	Уровень масла слишком низкий.
	Добавьте масло.

	
	Перепускной клапан не отрегулирован в нужное положение.
	Отрегулируйте его.

	
	Гидравлическое масло слишком горячее (выше 45°).
	Замените масло.

	
	Уплотнение цилиндра стерто.
	Замените уплотнитель.

	
	Внутренняя поверхность стоек недостаточно хорошо смазана жиром.
	Добавьте жир.

	Опускание слишком медленное
	Дроссельную заслонку заклинило.
	Очистите или замените.

	
	Гидравлическое масло загрязнено.
	Замените масло.

	
	Заклинило предохранительный клапан.
	Почисти его.

	
	Масляный шланг заклинило.
	Замените его.

	Стальной трос истерт
	Отсутствие смазки при монтаже или по истечении срока службы
	Замените его.


Обслуживание
Простое и недорогостоящее плановое техническое обслуживание может обеспечить нормальную и безопасную работу подъемника. Ниже приведены требования к текущему техническому обслуживанию. Периодичность планового технического обслуживания определяется условиями труда и периодичностью.
НЕОБХОДИМО СМАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

6.1 Ежедневная проверка изделий перед началом эксплуатации

Пользователь должен выполнять ежедневную проверку. Ежедневная проверка системы блокировки очень важна – обнаружение неисправности устройства до принятия мер может сэкономить время и предотвратить большие потери, травмы или несчастные случаи.

▲Перед началом работы оцените по звуку, сработали ли предохранители.

▲ Проверьте, хорошо ли подсоединен масляный шланг и не протекает ли он.

▲ Проверьте соединения цепи и стального троса и проверьте блок питания.

▲ Проверьте, надежно ли завинчены расширительные болты.

▲ Проверьте, хорошо ли работает фиксатор рычага.
6.2 Еженедельная проверка товаров
▲ Проверьте гибкость движущихся частей.

▲ Проверьте условия работы защитных деталей.

▲ Проверьте количество масла, оставшегося в масляном баке. Масла достаточно, если каретку можно поднять в самое верхнее положение. В противном случае масла будет недостаточно.

▲ Проверьте, надежно ли завинчены расширительные болты.

6.3 Ежемесячные контрольные пункты

▲ Проверьте, надежно ли завинчены расширительные болты.

▲ Проверьте герметичность гидравлической системы и плотно завинтите соединения, если она протекает.

▲ Проверьте состояние смазки и истирания осевых штифтов, кареток, подъемных рычагов и других сопутствующих деталей и своевременно замените их новыми, если они вышли из строя.

▲ Проверьте состояние смазки и истирания стального троса.

6.4 Ежегодные пункты проверки

▲Опорожните масляный бак и проверьте качество гидравлического масла.

▲ Промойте и очистите масляный фильтр.

Если пользователи будут строго соблюдать вышеуказанные требования по техническому обслуживанию, подъемник будет поддерживаться в хорошем рабочем состоянии, и тем временем несчастных случаев можно будет в значительной степени избежать.
Приложение
Приложение 1, Упаковочный лист
	No.
	Описание
	кол-во
	Примечания

	1
	Узел основной колонны
	1
	

	2
	Сборка колонны для смазки
	1
	

	3
	Каретка в сборе
	2
	

	4
	рычаг 3 ступеньчатый
	2
	L=610~1150mm

	5
	рычаг 2 ступеньчатый
	2
	L=930~1460mm

	6
	Главный гидравлический цилиндр
	1
	

	7
	Вспомогательный цилиндр
	1
	

	8
	Опорная накладка
	1
	

	9
	Щелевая опорная плита
	1
	

	10
	Силовой агрегат
	1
	380 or 220V

	11
	Стальной трос
	2
	8900mm

	12
	Масляный шланг
	2
	L=2350mm 

	13
	Блок управления и крышка
	1
	380 or 220V

	14
	Коробка для аксессуаров
	1
	

	
The accessories box contains the following:

	15
	Анкерный болт M18*160
	10
	

	16
	Наружный болт с шестигранной головкой M8*25
	4
	

	17
	Пружинная шайба M8
	4
	

	18
	Плоская прокладка M8
	4
	

	19
	Гайка M8
	4
	

	20
	Противопылевая завеса
	2
	опционально

	21
	Пружина натяжения занавески
	4
	опционально

	22
	Внутренний болт с шестигранной головкой M6*10
	4
	опционально

	23
	Перегородка из стального троса
	6
	

	24
	Винт M6*10
	12
	

	25
	Резиновая прокладка
	4
	

	26
	Внутренний болт с шестигранной головкой M8*16
	8
	Винт для крепления резиновой прокладки

	27
	Подъемная площадка
	4
	

	28
	Резьбовая втулка
	4
	

	29
	Контрольное кольцо
	4
	

	30
	Адаптер
	4
	

	31
	Поддержка адаптера
	2
	

	32
	Внутренний болт с шестигранной головкой M6*12
	4
	Внутренний шестигранный болт M6*12

	33
	Отпирающий стержень
	1
	

	34
	Отпирающая ручка
	1
	

	35
	Гайка M10
	1
	Гайка крепления ручки

	36
	Индивидуальный внутренний болт с шестигранной головкой M5*8
	4
	

	37
	Индивидуальный внутренний болт с шестигранной головкой M5*8
	4
	

	38
	Масляный шланг 3000
	1
	

	39
	Прямое соединение силового агрегата
	1
	

	40
	Комбинированная мойка M14
	3
	

	41
	Винтовое соединение силового агрегата
	1
	

	42
	Шланг силового агрегата 250
	1
	

	43
	Резиновый защитный чехол для рук
	4
	

	44
	Плоский винт M8*16
	4
	

	45
	Руководство пользователя
	1
	

	
	Анкерный болт M18*160
	
	


Приложение 2, общая схема
[image: image10.png]3000

2018

LAI</

2680

3670




[image: image11.png]



Приложение 3, план утановки основания
[image: image12.jpg]g

M18*160 Anchor bolt(10 pcs) |
Concrete 3000PSI

2308

0

2

i)
450

0

0
450





Приложение 4, Гидравлическая схема


Приложение 5, схема подключения
[image: image13.png][}
M: | OaHodaskeifi motop
L ] KM: KomTaktop
3
KOPUYHEBbIA | FU: Mpeaoxpanutenn
SBes .
[, SBes: | AsapuiiHbiii BbIkAtouaTens
SMi: | Mepewntovarens nogvema
. sMi g _ 53 9 = 9 SM2: | Nepexntouatens onyckanma
“epHbIi
SB:  |Konka 6nokuposku
. KM SM2 11 ot - SQ: KoHueBoi BbikNIO4aTEND
w v, |onvekaroumit
* lonexrpomarnurhbiii knanan
SB





QS: Выключатель питания; KM: Контактор; M: Двигатель; HL: Индикатор питания; JTA: Аварийный останов; S1: Микропереключатель A; CM2: Микропереключатель B;SQ: Концевой выключатель; SB: Кнопка блокировки; YV: Электромагнитный клапан
Annex6, Hydraulic cylinder & Power unit
HYDRAULIC CYLINDER

[image: image14.png]



Инструкция мотора , 380V/50Hz, 3 фазы 





Список Запчастей


Гарантийный талон на изделие
	Отдел пользователей
	

	Адрес и контактный телефон
	

	Наименование и тип оборудования
	

	Заводской номер
	

	Дата покупки
	

	Имя дилера
	

	Уважаемый клиент:
Благодарим вас за использование нашей подъемной машины. Мы обеспечим качественное послепродажное обслуживание по этому гарантийному талону и счету-фактуре. Пожалуйста, внимательно прочтите и заполните форму обратной связи с дистрибьюторами и компанией по записи.

	Обязательства пользователя
	●При покупке оборудования следует заполнить гарантийный талон в двух экземплярах, поставить официальную печать. Один из них – остается у дилера. Другой оставьте у вас.

● Следует надлежащим образом хранить гарантийный талон. Например, при неисправности оборудования, пользуйтесь бесплатным гарантийным обслуживанием, гарантийный талон будет служить одним из оснований для определения того, может ли оборудование пользоваться бесплатными услугами.

● Гарантийный талон должен быть заверен официальной печатью.

	Гарантийные условия
	● С даты покупки в течение двух лет, после подтверждения компанией регистрации талона, при нормальных условиях использования, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, при использовании нашего продукта, в случае его неисправности, наша компания предоставляет ограниченное бесплатное техническое обслуживание.

● В гарантийный период, при наличии гарантийного талона, счет-фактуры и заполненной “формы обслуживания пользователя”, можно получить бесплатные услуги. Все запасные части оригинальные.

● Не входит в объем ремонта: 
A. Повреждения во время транспортировки, неправильного использования, недостаточной базовой прочности, несоответствия источника питания положениям и не в соответствии с руководством по эксплуатации эксплуатация не гарантирует ремонт повреждений. 
B. более чем в течение срока бесплатного обслуживания необходимо предоставить услуги, пользователь должен оплатить счет в соответствии с себестоимостью компании. 
C. изнашиваемые детали не подпадают под действие гарантии.


★：Дилеру для протокола
Код�
Описание�
Примечания�
�
A�
Основная колонна�
�
�
B�
Подчиненная колонна�
�
�
C�
Система управления�
�
�
D�
Силовой агрегат�
380V/50HZ/3Ph or 220V/50HZ/1P�
�
E�
2-ступенчатый подъемный рычаг�
�
�
F�
3-ступенчатый подъемный рычаг�
�
�
G�
Занавес�
опционально�
�
H�
Основная тележка�
�
�
I�
Перевозка мази�
�
�
J�
Главный цилиндр�
�
�
K�
Вспомогательный цилиндр�
�
�
L�
Опорная накладка�
�
�
 





№�
Описание�
�
A�
Верхний шкив�
�
B�
Штифт рычага�
�
C�
Адаптер�
�
D�
Стопорный штифт�
�
E�
Цепь�
�
F�
Опускной шкив�
�
G�
Цепной шкив�
�
H�
Скользящий блок�
�
 





№�
позиция�
Кол-во�
примечания�
�
1�
Цилиндр�
1�
�
�
2�
Поршень�
1�
�
�
3�
Ограничительная втулка�
1�
�
�
4�
Направляющая втулка�
1�
�
�
5�
Поршневой шток�
1�
�
�
6�
Кольцо из стальной проволоки для вала�
1�
d0=30×Φ2�
�
7�
Эластичное кольцо для отверстий�
1�
d0=10�
�
8�
Заглушка �
1�
Φ10×2�
�
9�
Y-образное уплотнительное кольцо для отверстий�
1�
D63×48×10�
�
10�
Опорное кольцо�
1�
D63×58×9.7�
�
11�
Уплотнительное кольцо�
1�
D63×5.7�
�
12�
Уплотнительное кольцо�
1�
D63×1.9�
�
13�
Опорное кольцо�
1�
d40×45×9.7�
�
14�
Пылевое кольцо�
1�
d40×48×5�
�
 





1�
YS380220-2�
Двигатель�
1�
�
2�
MCP-046�
Соединитель�
1�
�
3�
B107�
Центральный коллектор�
1�
�
4�
RPCV-02-08�
Регулирующий клапан с компенсацией давления�
1�
�
5�
RV-03�
Предохранительный клапан�
1�
�
6�
SP-06�
Штекер�
1�
�
7�
112*3.55�
Уплотнительное кольцо�
1�
�
8�
M6*35�
Винт с внутренней шестигранной головкой�
4�
�
9�
SP-09�
Штекер�
1�
�
10�
SCV(E)-R220AC�
Электромагнитный клапан�
1�
�
11�
CV-01�
Обратный клапан�
1�
�
12�
CBK-F125�
Шестеренчатый насос�
1�
�
13�
M8*85�
Винт с внутренней шестигранной головкой�
2�
�
14�
RU12-380�
Труба возврата масла�
2�
�
15�
FP-03V-345�
Двигатель�
1�
�
16�
FS-03B�
Соединитель�
1�
�
17�
FC-04B�
Центральный коллектор�
1�
�
18�
11L-TP120A460-V�
Регулирующий клапан с компенсацией давления�
1�
�
19�
M6*12�
Предохранительный клапан�
4�
�
 





№ �
 артикул�
Описание�
Кол-во �
�
1 �
TPF12A1-1100A �
Колонна сварная�
1 �
�
2�
TPF12A1-1100B�
Колонна Сварная�
1 �
�
3�
TPF12A1-5001A �
Цепной штифт�
4 �
�
4 �
Ø2.5*20�
шплинт�
8�
�
5 �
BP-2002 �
Нижний шкив�
6 �
�
6 �
52004A�
медная втулка�
6�
�
7 �
30400-1005C �
Шайба �
8 �
�
8 �
Ø25 �
Кольцо вала�
6 �
�
9 �
PRO9N2-1010A �
Основной стопорный блок�
1 �
�
10 �
PRO9N2-1010B�
Впомогательный стопорный блок�
1 �
�
11 �
PRO9N2-1008A�
Пружина - 1.0*10*70�
4 �
�
12 �
PRO9N2-1020�
Основная пластина�
1 �
�
13 �
PRO9N2-1040 �
Вспомогательная пластина �
  1 �
�
14 �
M6×30�
Винт�
1 �
�
15 �
M6 �
Шестигранная гайка�
1 �
�
16 �
M10�
Шестигранная гайка�
2 �
�
17 �
Ø10�
Шайба �
2 �
�
18 �
PRO9N2-1001A�
главная ось�
1 �
�
19 �
PRO9N2-1001B�
Промежуточный вал �
1 �
�
20 �
Ø20 �
Шайба �
4 �
�
21 �
Ø20 �
Стопорное кольцо�
4 �
�
22 �
PRO9N2-1030 �
Рукоять�
1 �
�
23 �
M6*16 �
Шестигранный Винт�
1 �
�
24 �
30500-5001（B）-24 �
Распорная втулка�
2 �
�
25 �
PRO9N2-1002 �
Кулачковая пластина�
1 �
�
26 �
PRO9N2-1005 �
Ролик �
2 �
�
27 �
Ø8*25 �
Штифт типа B�
2 �
�
28 �
Ø2.5*20�
Шплинт �
2 �
�
29 �
30500-8000-2-2�
Ролик�
2 �
�
30 �
Ø6*25  �
Штифт типа B�
2 �
�
31 �
Ø2*16 �
Шплинт�
2 �
�
32 �
TPF12A1-2100 �
Коретка �
2 �
�
33 �
TPF12A1-2001 �
Скользящий блок�
16 �
�
34 �
TPF12A1-2002�
Фрикционная перегородка �
8 �
�
35 �
M8*26�
Шестигранный болт�
16 �
�
36 �
Ø8 �
Эластичная шайба �
16 �
�
37 �
TPF12A1-2003 �
Тяговый стержень �
4 �
�
 





38 �
9KACD-2002 �
Приужина �
4 �
�
39 �
30400-5014C �
Зубчатый блок №4 �
4�
�
40 �
Ø5*40 �
Шплинт �
4 �
�
41 �
TPF12A1-5001 �
Цепь L844 * 91�
2 �
�
42 �
M10*80 �
Расширительный болт�
4 �
�
43 �
30400-1025�
Пластиковая прокладка�
14 �
�
44 �
TPF12A1-2130�
Внутренняя подъемная планка �
2 �
�
45 �
TPF9A3-5001 �
Пружина �
4 �
�
46 �
TPF12A1-3100 �
Верхняя пластина�
2 �
�
47 �
GB5782-86-M8*12 �
Шестигранный болт�
8 �
�
48 �
LS-A-04 �
Резиновая прокладка�
4 �
�
49 �
LS-A-01 �
Седло лотка�
4 �
�
50 �
LS-A-02 �
Гайка лотка�
4 �
�
51 �
M12*40�
Шестигранный болт�
8 �
�
52 �
Ø12�
Плоская шайба�
16 �
�
53 �
Ø12�
Пружина�
8 �
�
54 �
M12 �
Шестигранный болт�
8 �
�
55 �
TPF12A1-4000 �
Нижняя балка�
1 �
�
56 �
TPF12A1-6100 �
Наружная труба с двухсекционным рычагом�
2 �
�
57 �
TPF12A1-6200�
Внутренняя труба с двухсекционным рычагом�
2 �
�
58 �
M10*12�
Шестигранный винт поддона�
12 �
�
59 �
52042C �
Секторная передача�
4 �
�
60 �
M10*16 �
Шестигранный болт�
12 �
�
61 �
TPF12A1-7100 �
Внешняя труба трехсекционного рычага�
2 �
�
62 �
TPF12A1-7200�
Средняя труба трехсекционного рычага�
2 �
�
63 �
TPF12A1-7300 �
Внутренняя труба двухсекционного рычага�
2 �
�
64 �
70/45-900 �
Целиндр �
2 �
�
65 �
TPF12A1-5002 �
Цепное колесо�
2 �
�
66 �
TPF12A1-5003�
Медная втулка �
2 �
�
67 �
TPF12A1-5010 �
Стойка для цепного колеса�
2 �
�
68 �
TPF12A1-5020 �
Вал звездочки�
2 �
�
69 �
Ø6�
Шайба�
2 �
�
70 �
M6*16�
Шестигранный болт�
2 �
�
71 �
TPF9A3-9101  L=2310 �
Масляная труба главного цилиндра�
1�
�
72�
TPF12A1-9102  L=3045 �
Масляная труба нижней балки�
1�
�
73�
TPF12A1-9001  L=8880 �
Стальной трос�
2�
�
74�
3/4’’-16UNF�
Шестигранная гайка�
8�
�
75�
Ø20�
шайба�
4�
�
76�
PRO9N2-9400�
Пластиковая крышка�
2�
�
77�
PRO9N2-1003A/PRO9NA-1003B�
Вспомогательная плита �
2�
�
78�
M4*25�
Винты с поперечной утопленной головкой�
4�
�
79�
TPF12A1-2004�
Штифт коромысла�
4�
�
80�
TPF12A1-9101�
Маслопровод гидравлической станции�
1�
�
81�
30400-5040�
Резиновый ограничитель�
2�
�
82�
30400-1999�
Амортизирующая прокладка�
4�
�
83�
LS-ZG-100�
Усиливающая оболочка-100�
4�
�
84�
M18*160�
Расширительный болт�
14�
�
85�
HPRO-9001�
Отпирающий трос�
1�
�
86�
PRO9N2-1009�
Соединительное гнездо�
2�
�
87�
M10�
Шестигранная гайка�
1�
�
88�
PRO9N2-1006�
Рычаг разблокировки�
1�
�
89�
SC35*M10�
Шарик�
1�
�
90�
M8*20�
Шестигранный болт �
4�
�
91�
Ø8�
Шайба�
4�
�
92�
Ø8�
Пружина�
4�
�
93�
M8�
Шестигранный болт�
4�
�
94�
305720�
Удлинительное соединение под прямым углом�
1�
�
95�
H4D-Y003�
Соединение под прямым углом�
1�
�
96�
TPF12A1-9130�
Соединитель цилиндра�
1�
�
97�
TPF9A3-9102�
Соединитель цилиндра�
1�
�
98�
30400-9054（B）YZ�
Наружное Соединение Под Углом 45 Градусов�
2�
�
99�
M6*8�
Винты с поперечной утопленной головкой�
16�
�
100�
M6*20�
Винты с поперечной утопленной головкой�
4�
�
101�
Ø6�
Пружина�
2�
�
 





Подъем








Опускание








Данное руководство является неотъемлемой частью подъемника. Храните данное руководство поблизости от подъемника, чтобы оператор и обслуживающий персонал могли быстро и в любое время найти его и ознакомиться с ним.


Внимательно прочтите данное руководство перед установкой, эксплуатацией или техническим обслуживанием данного подъемника.Производитель не несет никакой ответственности за травмы персонала или повреждения транспортного средства, вызванные неправильной эксплуатацией подъемника.











Оборудование, прилагаемое к настоящей декларации, соответствует стандарту.





Руководство по установке, эксплуатации


и запасным частям





1.Приводной масляный цилиндр


2.Вспомогательный масляный цилиндр


3. Ручной разгрузочный клапан


4. Дроссельная заслонка


5. Двигатель


6. Шестеренчатый насос


7. Масляный бак


8. Односторонний клапан


9. Перепускной клапан


10. Дроссельный клапан


11. Амортизирующий клапан





Система контроля











29

